# Configuración del Border Router

## Requerimientos

Para la instalación inicial se necesitarán los siguientes componentes o elementos:

- Un dispositivo Border Router KTBRN1.

- Una tarjeta micro SD, de al menos 2GB y de clase 10 A1.

- Cable USB de tipo A a micro USB tipo B.

- Cable Ethernet.

- Un ordenador personal

## Guía de Instalación

Para la instalación del Software del Border Router debemos seguir los siguientes pasos.

### Descarga del Software Requerido

Deberemos descargar la imagen, basada en Debian, en su última versión para el KTBRN1. Este software incluye el software de KiBRA. Esta imagen la podemos encontrar en el siguiente enlace:

- KTBRN1 + KiBRA image file

Una vez descargada esta imagen, descargaremos el fichero KiBRA-v2.x.x.zip para un uso posterior.

Una vez descargada la imagen y el fichero .ZIP, necesitaremos un software para actualizar la imagen guardada en la SD o flashear una nueva. Un ejemplo de este software sería:

- Balena Etcher

Por otro lado necesitaremos una terminal Serie y/o un cliente SSH para la conexión con el dispositivo KTBRN1.

- MobaXterm free: Para el cliente SSH y la terminal Serie. Admite ambos tipos de sesiones a la vez, pero puede usarse cualquier otro.

- Zadig: Se usará en caso de necesitar instalar los drivers de USB Serie.

### Flashear la imagen en la tarjeta SD

En caso de necesitar actualizar o flashear una imagen en una tarjeta SD, deberemos seguir las siguientes instrucciones:

- Instalar y abrir Balena Etcher.

- Seleccionar el fichero con extensión .gz (la imagen) en Etcher.

- Introducir la SD en el lector de tarjetas del ordenador y seleccionarla en Etcher. Recordemos que es recomendado el uso de una micro SD clase 10 de al menos 2 GB de capacidad.

- Seleccionaremos Flash y esperaremos a que termine.

- Expulsaremos la tarjeta SD y la introduciremos en la ranura para micro SD del módulo KTBRN1.

### Primera Instalación

Conectaremos con un cable USB el dispositivo KTBRN1 al PC. La primera vez que encendamos el dispositivo, tardará unos minutos en estar listo para aceptar conexiones. No apagar el sistema hasta que el proceso de primera instalación haya terminado.

Una vez terminado, seguiremos los pasos descritos debajo para acceder al dispositivo KTBRN1 a través de puerto USB Serie.

#### Conexión vía puerto USB Serie

Al conectarse, deberá detectarse y listarse un nuevo dispositivo Serie (USB a Serie), dependiendo del sistema operativo del ordenador. Quizás se requiera que instalemos el driver para el puerto USB a Serie, para ello comprobaremos si nuestro ordenador lo reconoce.

Si sale como en la imagen anterior, instalaremos los driver usando la herramienta Zadig.

Una vez tengamos acceso al KTBRN1 vía USB Serie, abriremos MobaXterm con una nueva sesión Serie. Seleccionaremos el puerto asignado al KTBRN1 con un BaudRate de 115200. Tras realizar esto aparecerá una consola de inició de sesión, en la cual deberemos iniciar sesión con el usuario root y la contraseña kirale123.

La pantalla de bienvenida mostrará información sobre las direcciones IP configuradas en el KTBRN1 y que versión de KiBRA está utilizando. Por defecto, la imagen instalada viene configurada con una dirección IPv4 estática para la interfaz Ethernet.

Dirección IPv4 por defecto: 192.168.75.84/24

Está dirección deberemos cambiarla a una dirección IPv4 que esté dentro de la red local nuestra, para poder ser visible al resto de los equipos.

Además, KTBRN1 viene con el protocolo IPv6 habilitado para la interfaz Ethernet, por lo que es posible acceder tanto a la Administración Web como a puerto SSH usando las direcciones IPv4 e IPv6.

## Panel de Administración Web

Para acceder al Panel de Administración Web, está habilitado el puerto 8000 del KTBRN1. Accederemos introduciendo http://[IPv4]:8000 o http://[IPv6]:8000 en el navegador (preferiblemente Google Chrome o Mozilla Firefox debido a razones de compatibilidad). Una vez introducida la dirección web, aparecerá la página de acceso / login.

Nota: El ordenador deberá estar en la misma red que el dispositivo KTBRN1.

Las credenciales son las mismas a las mencionadas anteriormente. Acceder con usuario root y contraseña kirale123.

### Cambiar la configuración de red

El administrador puede querer cambiar y permitir una configuración automática de DHCPv4 o cambiar la dirección IPv4 por otra. Esto podrá realizarse accediendo al menú “Network” en la administración Web.

Como se muestra en la imagen de arriba, la nueva dirección IPv4 del DHCP es 192.168.0.102. Ahora será posible acceder por cliente SSH a esta dirección e incluso por enlace local de dirección IPv6 si el ordenador está conectado a la misma red. KiBRA también usará esta dirección IPv4 externa para su funcionalidad NAT64.

Nota: Se necesitará un reinicio del dispositivo KTBRN1 para asegurar que se aplican correctamente las nuevas configuraciones.

### Actualizar KiBRA

Para actualizar la versión de KiBRA, iremos al menú de KiBRA y pincharemos en el icono de “Upgrade”, que es el que se sitúa al lado de la imagen del KTBRN1 en la sección de “System”.

Después seleccionaremos el fichero KiBRA-v2.x.x.zip descargado anteriormente en nuestro ordenador, pincharemos en el botón “Install” y seguiremos las instrucciones que nos aparecerán en pantalla.

### Configurar Border Router

Pincharemos en el submenú “Settings” por debajo del menú KiBRA, para acceder a la página de configuración. En esta pestaña, será donde se configurará los diferentes parámetros para unirse a la red.

#### Unirse o Formar una Red Thread

En esta sección se mostrará la configuración para que un dispositivo pueda unirse a una red y los parámetros que necesitarán para el proceso.

- Autostart: Si esta opción está activada, el BR se intentará unir a la red Thread después del siguiente reinicio.

- Out-of-band Commisioning:  Permite seleccionar o desactivar este tipo de unión a la red cuando el sistema arranca.

  - Activando  este modo los parámetros a configurar de la red serán los mostrados en la siguiente imagen:

  - Desactivando esta opción, los parámetros a configurar serán:

#### Backbone Router Server (BBR).

Da la posibilidad de habilitar o deshabilitar la función BBR. De igual manera, el administrador de la red podrá configurar los parámetros específicos que usará el Servidor del Border Router.

#### Prefijo de Red (Network Prefix)

Esta opción activa la configuración manual del prefijo de la red, el cuál será usado en la red Thread. El usuario puede decidir entre diferentes opciones como será el direccionamiento IPv6 de los nodos dentro de la red, como DHCP o SLAAC. Si el BBR está activado, la opción de prefijo DUA será activada.

Una vez configurado el Border Router con los parámetros deseados, “Guardar” los cambios.

### Inicio del Border Router (Start-up).

Iremos a la pestaña “KiBRA” en el menú para encender el “Border Router Engine”.

Después de clickear en el botón de Start, el Border Router se unirá a la red seleccionada o formará una nueva, según los ajustes configurados por el administrador.

Si volvemos al submenú de “Settings” (Ajustes), es posible ver el resto de parámetros de la configuración de la red Thread que han sido configurados, ya sea por el administrador o automáticamente en el arranque.

En esta pestaña, podemos coger la información necesaria para que otros dispositivos puedan unirse a la misma red. Esto se podrá gracias al botón situado en la esquina inferior derecha llamado “Export Settings”, el cuál permite copiar la información de “commissioning”, requerida para la configuración del nuevo dispositivo e introducirlo en la red, utilizando comandos KiNOS.

### Servicios

El administrador de la red podrá ver que servicios están siendo provistos por el Border Router en cada momento y su estado en el submenú “Services” por debajo del menú “KiBRA”. Hay cuatro posibles servicios que el Border Router es capaz de proveer.

#### Servidor Backbone Router

Cuando la opción “Backbone Router Server”  esté habilitada  en el menú de “Settings”, los datos relacionados aparecerán en esta página.

#### DHCP

Si la opción DHCP se activa al configurar el prefijo de red, la siguiente página mostrará una lista de los nodos que han adquirido una dirección IPv6 vía DHCP y cuál es.

#### NAT64

Siempre que haya una dirección IPv4 configurada en la interfaz externa, esta será usada para realizar una función de NAT64 en el Border Router. La tabla de la sesión NAT se mostrará en esta pestaña.

#### Commissioner

El Border Router puede hacer también de comisario dentro de la red Thread. Una vez esta función está activada, el administrador de la red, puede activar la dirección de datos para permitir que se puedan unir nuevos dispositivos a la red.

### Visual Networtk

El mapa de topología de red es un mapa que permite al administrador de la red ver el Layout físico de los dispositivos conectados. Este mapa con la topología de la red es muy útil para entender cómo se han conectado los dispositivos unos a otros y así entender las mejores técnicas para los problemas.

### Logs

El administrador puede ver dentro de los logs del sistema en el submenú “Logs” por debajo del menú “KiBRA”. Se permite filtrar logs por nivel de gravedad/severidad y categoría.

## Breve resumen

De cara a tener un mayor conocimiento sobre cómo funciona KTBRN1, a continuación se dará una detallada descripción del sistema, que herramientas hay disponibles y algunos consejos para solucionar problemas.

### Sistema de ficheros avanzado

El dispositivo KTBRN1 es un sistema basado en Linux, el cuál tiene la peculiaridad que su sistema de ficheros está corriendo desde una tarjeta SD. Esto supone un gran desafío a la hora de garantizar la fiabilidad y el rendimiento del sistema.

Las tarjetas SD son propensas a dañarse o corromperse, implicando a la perdida de ficheros almacenados y otros datos. Además, tienen una vida útil, tiempo a partir del cual pueden dañarse.

Kirale Technologies ha diseñado un avanzado sistema de ficheros para superar estos inconvenientes de manera eficaz. Este diseño monta la partición de “solo lectura” y todos los ficheros que son escritos no son realmente escritos en el disco pero permanecen en la RAM. De esta manera el sistema de ficheros no se corromperá porque al reiniciarse vuelve a tener la imagen antigua. Por otro lado, una sincronización software escribirá estos ficheros que deben de permanecer actualizados y reflejar así los cambios después del reinicio.

### Servicios críticos

Hay dos servicios críticos corriendo en el dispositivo KTBRN1. Por un lado el servicio “kibra”, el cual se encarga de todas las funcionalidades de Border Router, mientras que por otro lado está el servicio de “ajenti”, el cual gestiona el Panel de Administración Web. Ambas son aplicaciones Python instaladas en entorno virtual.

Usando comandos comunes de Linux, el administrador podrá saber el estado de ambos servicios y reiniciarlos si es necesario.

root@KTBRN1:~# service kibra (status ¦ start ¦ stop ¦ restart) root@KTBRN1:~# service ajenti (status ¦ start ¦ stop ¦ restart)

El administrador puede iniciar manualmente la aplicación “kibra” usando los siguientes comandos:

root@KTBRN1:~# service kibra stop root@KTBRN1:~# source /opt/kirale/py3env/bin/activate (py3env) root@KTBRN1:~# python -m kibra –-log debug

En el caso de la aplicación “ajenti”, los comandos a utilizar son:

root@KTBRN1:~# service ajenti stop root@KTBRN1:~# source /opt/kirale/py2env/bin/activate (py2env) root@KTBRN1:~# ajenti-panel –dev

### Comunicación entre Procesos

El Panel de Administración Web  y KiBRA se comunican constantemente entre ellos a través de un puerto local TCP.

# Configuración Inicial módulo KTWM102

En este capítulo hablaremos sobre como configurar los módulos KTWM102, tanto la configuración para poder acceder a él desde el ordenador como los parámetros a configurar para poder conectar el dispositivo a una red. Esto último se explicará tanto para configurarlo a través del PC por conexión USB, como a través de un microcontrolador vía UART.

Nota: Este procedimiento es para los dispositivos KTDG102 Evaluation Dongles, los cuales añaden al KTWM102 el circuito necesario para poder conectarlos a un ordenador vía USB. En caso de usar un módulo KTWM102, se deberá diseñar un circuito con conector USB para poder conectarlo. Una vez realizado el circuito, seguir el mismo procedimiento explicado a continuación.

## Instalación de Drivers USB y del Bootloader.

Conectar el dispositivo a un puerto USB disponible del ordenador. Si aún no hay una imagen firmware valida grabada en el dispositivo, el Led del Dongle, empezará a parpadear rápidamente. Esto indica que el dispositivo ha entrado en modo DFU y está esperando una actualización de firmware. El administrador de dispositivos mostrará el dispositivo como “KiNOS Boot DFU” en la pestaña de “Otros dispositivos”.

### Windows

Los sistemas Windows requieren instalar manualmente los drivers USB para los KTDG102 (solo será necesario la primera vez). En algunos casos, el dispositivo KiNOS Boot DFU puede instalarse automáticamente con los drivers genéricos de Windows, pero se necesitará reemplazarlos.

Para instalar o reemplazar los drivers, necesitaremos una herramienta gratuita llamada Zadig. Esta herramienta puede descargarse de la página de Zadig https://zadig.akeo.ie/. Esta aplicación es para instalar una “libusb” compatible con el dispositivo.

Abrir Zadig (no necesita de instalación). En caso de que salte el aviso de una ventana UAC (User Account Control), seleccionar “Yes” o “Sí”.

Una vez esté Zadig corriendo, deberán aparecer las interfaces KiNOS en la lista desplegable. Es posible conectar el dispositivo incluso después de haber abierto Zadig, la lista se actualizará automáticamente. En caso de que no aparezca, probablemente sea que ya haya algún driver instalado. Para verlo, ir al menú de “Options” y seleccionar “List All Devices”.

Seleccionar KiNOS Boot DFU en la lista despegable, y seleccionar el driver “liusbK” y pinchar en “Install / Replace Driver”.

El proceso tomará alrededor de un segundo y el resultado será un mensaje de éxito:

Ahora, en el Administrador de Dispositivos, el KiNOS Boot DFU deberá salir de la siguiente manera:

### Linux / Mac OS

No se necesita instalación de ningún driver específico para sistemas basados en Linux con versión de Kernel superior a 2.6.22  ni para sistemas MAC OS X desde la versión 10.4 (Tiger).

## Install “dfu-util”

El protocolo usado para cargar el Firmware a los dispositivos Kirale KTDG USB Dongle a través de interfaz USB es el estándar DFU 1.1. Descargar “dfu-util” e instalarlo.

- En Windos: descargar de http://dfu-util.sourceforge.net/ y extraerlo en la carpeta deseada.

- En MAC OS:

$ brew install dfu-util

(Get Brew)

- En Linux:

$ sudo apt install dfu-util

## Actualización de Firmware

Abrir dfu-util desde la ventana de comandos y listar los dispositivos conectados para encontrar el dispositivo deseado. El USB Product ID par un dispositivo KiNOS DFU en modo bootloader es 0000.

$ dfu-util –-list Found DFU: [2def:0000] ver=0100, devnum=8, cfg=1, intf=0, path=”1-1.4.3″, alt=0, name=”KiNOS DFU”, serial=”8404D2000000045B” Found Runtime: [2def:0102] ver=0100, devnum=9, cfg=1, intf=0, path=”1-1.4.4″, alt=0, name=”KiNOS DFU”, serial=”8404D2000000045C”

Flashear el fichero del firmware al dispositivo deseado (especificando el número de serie). Esta transferencia del archivo puede tardar varios segundos.

$ dfu-util --download KiNOS-GEN-KTWM102-1.1.6533.62822.dfu --serial 8404D2000000045B Match vendor ID from file: 2def Match product ID from file: 0000 Opening DFU capable USB device... ID 2def:0000 Run-time device DFU version 0110 Claiming USB DFU Interface... Setting Alternate Setting #0 ... Determining device status: state = dfuIDLE, status = 0 dfuIDLE, continuing DFU mode device DFU version 0110 Device returned transfer size 64 Copying data from PC to DFU device Download [=========================] 100% 245628 bytes Download done. state(6) = dfuMANIFEST-SYNC, status(0) = No error condition is present unable to read DFU status after completion

Una vez dfu-util ha terminado la transferencia del firmware, el KTDG USB Dongle se reiniciará y empezará a aplicar el nuevo firmware en la memoria flash interna (parpadeo rápido del led). Esto puede tardar varios segundos. Cuando el led empiece a parpadear lentamente, de manera estable, el flasheo del firmware ha terminado y el firmware KiNOS empieza a operar en el modo de runtime.

El fichero DFU puede conseguirse desde el siguiente link:

https://www.kirale.com/support/#downloads

## Runtime – Instalación de drivers USB.

En modo run-time el KTDG102 Dongle es un dispositivo USB Compuesto que combina tres tipos de interfaces USB:

- Device Firmware Upgrade (DFU).

- Virtual Serial (CDC – ACM).

- Ethernet over USB (CDC-ECM).

Windows no soporta el modelo  USB-ECM de manera nativa, por lo que se requiere un driver de terceros que está fuera del alcance de Kirale Technologies.

Para los otros dos interfaces USB, se necesitará la instalación de los drivers para sistemas Windows siguiendo las siguientes instrucciones:

### Windows

En algunos casos el dispositivo KiNOS DFU puede instalar automáticamente un driver genérico de Windows y aparecerá por debajo de “Virtual COM Ports”. En caso de haberse instalado el driver genérico, se necesitará reemplazar. Se usará Zadig para instalar o reemplazar los drivers USB.

Seleccionar KiNOS DFU (Interface 0)  en la lista despegable, seleccionar el driver “libusbK” y seleccionar “Install/Replace Driver”.

El proceso tardará alrededor de un segundo y saldrá un mensaje de éxito.

Después, se selecciona KiNOS Virtual COM (Interface 1) en la lista despegable, seleccionar el dirver “USB Serial (CDC)”  y pinchar “Install/Replace Driver”.

El proceso tardará alrededor de un segundo y saldrá un mensaje de éxito.

Ahora, en Administrador de Dispositivos, la interfaz KiNOS debería aparecer de la siguiente manera:

### Linux

No se necesita ninguna instalación de un driver en específico para sistemas basados en Linux con versiones de Kernel superiores a 2.6.

Nota: La interfaz USB CDC-ECM está deshabilitada por defecto. Puede habilitarse por línea de comandos. Para más información detallada, mirar la KSH Reference Guide.

Para encontrar Puertos de Serie e interfaces Ethernet, conectar el Dongle a un USB del ordenador y después abrir una terminal e introducir:

~$ dmesg ¦ tail

### Mac OS

No se necesita ninguna instalación de un driver en específico para sistemas Mac OS X desde la versión 10.4 (Tiger).

Nota: La interfaz USB CDC-ECM está deshabilitada por defecto. Puede habilitarse por línea de comandos. Para más información detallada, mirar la KSH Reference Guide.

Para encontrar Puertos de Serie e interfaces Ethernet, conectar el Dongle a un USB del ordenador y después abrir una terminal e introducir:

~$ networksetup –listallhardwareports

## Configuración de Terminal COM

### Windows

Hay gran variedad de terminales serie COM disponibles para sistemas Windows. En esta guía se usa una genérica llamada “Termite”, pero valdría cualquier otra terminal.

Abrir la terminal serie y configurar con las siguientes configuraciones para comunicaciones serie con dispositivos de Kirale:

Configuración Estándar para puerto serie USB: 9600 bauds, 8 bits, 1stop bit, no parity.

Nota: La terminal USB serie, debe configurarse para añadir un carácter “CR” cuando se pulsa la tecla Enter.

Una vez configurado, seleccionar el puerto serie que aparece en el Administrador de dispositivos para el KiNOS Virtual COM. Después, para testear si la interfaz de USB de Kirale está activa y corriendo, presionar “Enter” y deberá devolverse el indicador de KiNOS.

Nota: Recomendado la activación del Echo Local para la lectura de los comandos enviados.

### Linux / Mac Os

Si no se tiene ninguna terminal serie para puerto serie COM, se deberá instalar una, como puede ser “Picocom”.

La configuración es la misma necesaria para la comunicación serie con los Sistemas Windows.

~$ picocom -c --omap lfcr /dev/ttyACM0

-c  Activación Local Echo.

--omap lfcr  Asignar el avance de línea de salida al retorno de carro

/dev/ttyACM0  El dispositivo serie asignado por Linux. Usar dmesg | tail cuando se haya conectado el dispositivo para comprobar el nombre del dispositivo.

Para irse del programa utilizar Ctrl+a y Ctrl+x .

# Configuración de red del módulo KTWM102

A la hora de enviar comandos tanto para configurar los parámetros del módulo KTWM102 como para ver los parámetros ya configurados tenemos dos posibles vías para ello.

- La primera vía es comandos KSH, los cuáles son con una sintaxis amigable para una ejecución manual y sencilla para el usuario desde un PC. Se conecta el módulo por USB.

- La segunda vía es por comandos KBI. Estos comandos se enviarán por vía UART al módulo.

## Kirale Command-Line Shell Refence Guide – Comandos KSH

### Sintaxis de los comandos

Los comandos KSH tienen una sintaxis amigable para las personas. Esta sintaxis está basada en palabras ASCII separadas, las cuales especifican cada una las palabras clave o parámetros del comando. Se representan de la siguiente manera:

kinos@local:~$ command < arg > < key > < subkey > [ param 1 ] … [ param N ]

Donde Command es el nombre del comando a ejecutarse de primer nivel. Este puede tener un argumento a ejecutar a bajo nivel e incluso claves y subclaves y otros parámetros que sean datos variables requeridos para la correcta ejecución del comando.

Para el envío de estos comandos se necesitará descargar la herramienta KiTools a su última versión de la siguiente dirección:

https://www.kirale.com/support/#downloads

Una vez descargado, conectar el módulo KTWM102 al PC por conexión USB abrir el ejecutable descargado y se abrirá una ventana de comandos similar a la de Windows.

Para ver más en detalle la sintaxis de cada comando, descargar y ver la KSH Reference Guide.

### Sintaxis de los parámetros

Hay seis tipos de formatos posibles de parámetros:

- Hexadecimal: Representado en la guía como [hex]. Estos parámetros deberán ser completamente en notación hexadecimal, como “0xABCD” o “0xabcd”, siempre con el prefijo “0x”.

- Decimal: Representado en la guía como [dec]. Estos parámetros deberán ser con notación decimal, como “64”.

- Cadena de caracteres: Representado en la guía como [str]. Estos parámetros deberán ir entre comillas dobles y pueden estar limitados en tamaño. Este límite de tamaño está especificado como número de caracteres admitidos.

- Dirección IP: Este parámetro se usa para especificar direcciones IPv6, rutas, o prefijos y debe ir con el formato especificado en la  RFC 4291 section 2 (16 bytes).

- Direcciones MAC: Representado en la guía como [mac]. Este parámetro se usa para especificar direcciones de 64-bits.

- Cadena / Array: Se representa en la guía como [arr]. Este parámetro se usa para especificar payloads que deben enviarse sin ningún cambio. Están hechos de cadena de bytes en notación hexadecimal sin el prefijo “0x”.

### Mensajes de Respuesta

Cuando se ejecuta un comando en la Kirale Command-Line Shell, se pueden reportar algunos errores como respuesta a su ejecución.

- Invalid Syntax: Tanto el comando como el argumento son reconocidos pero alguna de las palabras claves o subclaves son erróneas, o hay más parámetros de lo esperado para ese comando.

- Command not found: El comando o el argumento no existe.

- Bad parameter: Alguno de los parámetros que se han introducido es erróneo o su valor está fuera de rango.

- Command not allowed: El comando no puede ejecutarse en ese momento. Quizás se requiera que el dispositivo esté en un específico estado u otra configuración no permita la ejecución del comando.

- Configuration setting missing: El comando no puede ejecutarse debido a que se requieren otras configuraciones antes de ejecutarse.

- Processing – please wait: El dispositivo está ejecutando otro proceso de mayor prioridad. Solo se podrá usar el comando “show status”. Otros comandos no podrán usarse hasta que el proceso prioritario termine.

Si no hay mensaje de respuesta, significa que el comando se ha procesado correctamente.

## Kirale Binary Interface Refence Guide – Comandos KBI

### Operación de interfaz

Antes de entrar en el funcionamiento de como usar los comandos KBI por puerto UART, en la siguiente imagen se muestra un esquema de un Host externo usando KBI para comunicarse con el módulo KTWM102 y el sistema KiNOS a través del puerto UART:

Una vez conectado el sistema como en el esquema, deberemos configurar el puerto serie de nuestro Host de la siguiente manera:

Configuración Serie: 115200 bps, 8 data bits, no parity, 1 stop bit, no flow control.

Nota: Comprobar que los pines de comunicación serie cumplen con las características eléctricas.

Como se detalla en la imagen, entre la interfaz UART y el KBI hay un nivel intermedio de codificación/decodificación. Esto es necesario para transmitir un paquete con un carácter delimitador de inicio 0x00. Cada vez que se transmite un delimitador, se indica el comienzo de un nuevo paquete. Por esta razón, otros caracteres 0x00 del propio paquete necesitarán ser codificados para no confundirlos con un nuevo delimitador. Si se detecta un error en la recepción del paquete UART y el recibidor es  incapaz de decodificar el mensaje, este enviará una notificación de error (codificada como [0x00 0xFF]) automáticamente al remitente.

Este procedimiento es llevado a cabo por el sistema de codificación Consisten Overhead Byte Stuffing (COBS) implementado en KiNOS. Este sistema se explica con más detalle en la KBI Reference Guide y en draft-ietf-pppext-cobs-00. Por lo que el Host externo deberá implementar este sistema de codificación COBS para poder interactuar con KiNOS vía UART.

### Formato del paquete